Куда: Коммерческое предложение от 03.08.2023 г. Уважаемые господа! Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта. Самосвальный полуприцеп KÄSSBOHRER DL 24 м³, 2023 г.в., в наличии 2 шт. в Ясногорск Тульской области, 1 шт. в Новосибирске. Производитель; Kässbohrer. Тип ТС; Самосвальный полуприцеп. Категория ТС; Полуприцеп. Материал; Сталь. Цена; 5 000 000 руб., в т.ч. НДС 20%. Страна изготовления; Россия-Турция. Год выпуска; 2023. Гарантия; 1 год. Общая Длина; 9’000 мм. Длина надстройки; 7’900 мм. Колесная база; 4’900 мм. Общая ширина; 2’550 мм. Внутренняя ширина; 2’390 мм. Высота полуприцепа; 3’020 мм. Ширина шасси; 1’300 мм. Нагрузка на оси; 27’000 кг. Нагрузка на ССУ; 12’000 кг. Собственная масса (±3%); 6’610 кг. Полная масса; 39’000 кг. Высота ССУ; 1’220-1’250 мм. Положение шкворня; 1 положение шкворня. Объем; 24 м³. Спе Осевой агрегат и подвеска; 3 x BPW 9 т. Пневмоподвеска, барабанные тормоза. Подъемная ось; 1-я подъемная ось, автоматическая. Тормозная система; EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS. Стояночный тормоз согласно требованиям 71/320/EEC Wabco.. Электросистема; Согласно требованиям директивы 76/756/EEC - 2 x 7 + 1 x 15-ти пиновые розетки, 24 Вольта. Боковые габаритные огни LED.. Шины и Диски; 6+1 x 385/65 R 22,5, со стальными дисками, Марка: Bridgestone. Крепление запасного колеса; Есть. Опорное устройство; 24 т. Механическое опорное устройство. Шасси; Высокопрочное сварное шасси из стали S700, состоящее из двух сварных продольных балок «I» формы с поперечными балками на необходимом расстоянии. Надстройка; Пол 5 мм HB 450 (HARDOX/RAEX), Боковые стенки 4 мм , передняя и задняя стенки 4 мм HB 450 (HARDOX/RAEX). Высокопрочная сталь, устойчивая к истиранию. Предназначена для перевозки гравия, грунта и песка.. Гидравлическая система; 5-х ступенчатый гидроцилиндр HYVA. Противоподкатная защита; Алюминиевая противоподкатная защита по бокам (поднимается наверх). Согласно требованиям директивы, AB 89/297/EEC.. Грязезащитные щитки; 6 шт. пластиковые грязезащитные щитки без брызговиков. Задний Бампер; Подъемный противоподкатный брус, согласно требованиям директивы, AB 70/221/EEC. Предупредительные пластины; ECE R104 боковые и задние отражатели ECE R70 2 шт. предупредительные пластины по всей длине. Дополнительное оборудование; 2 шт. (Колесные башмаки); ETASC; Система разгрузки: автоматический подъем-опускание воздушных подушек; Система крепления кузова/поглощения вибраций "Body Fix"; Предохранение от опрокидывания; Балкон; Скатывающийся в рулон тент, вкл. алюминиевую трубу и рукоятку. Цвет серый. Блокирующее устройство для свернутого тента с правой стороны. По бокам и сзади крепления для тента Совместимость с асфальтоукладчиком;. Цвет шасси; MB7350 Серый. Цвет надстройки; RAL 3020 Красный. Видеобзор KÄSSBOHRER полуприцеп самосвал DL 24 m3: https://www.youtube.com/watch?v=ZYy2aTRqwXU&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi&index=12&t=0s Скачать фото с сайта: https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/samosvalnyy-polupritsep-kassbohrer-dl-24-m3/ С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович директор ООО "МаксКар" 8 (383) 233-32-53 8-913-752-39-76 8-913-477-09-39 (служебный) стоянка – Федеральная трасса Р-254, северный обход Новосибирска, п. Садовый, ул. Пасечная, 10, (пост ГИБДД, гостиница «У самовара») maxcar54@mail.ru www.maxcar54.ru https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos https://www.instagram.com/maxcar54ru/

Описание и условия

Описание и условия