Куда:

Коммерческое предложение № 0420200014 АХ от 15.02.2021 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Четырёхосный низкорамный полуприцеп-контейнеровоз
мод. SW- 454 типа goose-neck, 2021 г.в. в наличии

Полуприцеп предназначен для эксплуатации с двухосным тягачом 4х2 на пневмоподвеске с высотой седельно-сцепного устройства не более 1100 мм.

видео на ютубе:

https://www.youtube.com/watch?v=oDTeI8P-tB4

https://www.youtube.com/watch?v=JLKNWGCa88Y&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=oDTeI8P-tB4

https://www.youtube.com/watch?v=fdffRIL0Lj0

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Низкорамный полуприцеп-контейнеровоз модели SW-454 предназначен для перевозки следующих видов контейнеров:

- 1х20 футовый, установленный посередине рамы, масса не более 30 000 кг;

- 2х20 футовых стандартных контейнера;

- 1х40 футовый стандартный контейнер с пазом в основании;

- 1х40 футовый нестандартный контейнер (high-cube – высота до 2900 мм), имеющего паз в основании по ГОСТ 18477-79.

категория транспортного средства                                  			           О4

РАЗМЕРЫ

| габаритная длина | 12 650 мм |
| --- | --- |
| габаритная ширина | 2 500 мм |
| габаритная высота | 1 345 мм |
| высота седельно-сцепного устройства | 1 100 мм |
| колея | 2 040 мм |

ВЕС

| масса полуприцепа в снаряженном состоянии | ок. 5 700 кг |
| --- | --- |
| масса перевозимого груза, не более | 40 500 кг |
| полная масса полуприцепа, не более | 47 000 кг |
| распределение полной массы полуприцепа по осям |  |
| на седельно-сцепное устройство, не более | 11 000 кг |
| на тележку полуприцепа, не более | 36 000 кг |

ШАССИ

- специальная усиленная стальная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок выполненная из высокопрочной шведской стали Strenx 700;

- усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем JOST в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

- стальной лист в задней части контейнеровоза для погрузки и разгрузки центрального контейнера 20’;

- светоотражающая маркировка белого цвета;

- шесть облегченных контейнерных балок с двумя контейнерными замками на каждой;

- задний защитный брус алюминиевый, в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01(светоотражающая красная лента по всей длине бруса);

- два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 (широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER – НОВТРАК

- переднее опорное устройство JOST односторонним управлением справа;

- 2 противооткатных упора с держателями;

- крылья Parlok над всеми колесами, облегченное крепление крыльев;

- пара брызговиков антиспрей за первой и четвертой осью;

- корзина для крепления двух запасных колес, держатель для крепления двух   запасных колес (облегченная)

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ

- 4 х 9 000 кг, пневмоподвеска, марки SAF

- 2 оси подъемные 1-я и 2-я (1-я ось принудительное управление из кабины тягача, 2-я автоматическая и кнопкой на полуприцепе);

- межосевое расстояние 2510/1360/1360;

- оснащение 2-ой и 4-ой оси датчиками ABS;

- дисковые тормозные механизмы.

КОЛЕСА И ШИНЫ

- 9 колес (вкл. 1 запасное) стальные диски 11,75 х 22,5;

- шины 385/55 R22,5 (GOOD YEAR).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO

- пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

- ЕBS – электронная антиблокировочная система;

- информационный блок SmartBoard;

- конфигурация ABS – 4S/3M;

- алюминиевые ресивера;

- кран ручного управления пневмоподвеской;

- тормозные камеры мембранного типа;

- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

- комбинированный клапан растормаживания;

- две присоединительные пневматические головки;

- розетка ABS по ISO7638;

- без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ASPOECK

- рабочее напряжение 24 V;

- задние осветительные фонари Еvropoint-3;

- дополнительный стоп-сигнал на заднем свесе;

- 2 фонаря освещения номерного знака диодные;

- 8 габаритных боковых фонарей диодные;

- 2 передних габаритных фонаря диодные;

- 2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе диодные;

- 1х7 и 1х15-полюсных штепсельных разъема;

- взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

- без соединительных кабелей с тягачом.

ПОКРАСКА

- все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

- все стальные части перед покраской обрабатываются эпоксидным грунтом;

- боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

- диски колес серебристого цвета;

- ступицы окрашены в красный цвет;

- цвет шасси синий;

- задний защитный брус серебристого цвета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- 2 (два) инструментальный ящика из нержавеющей стали (между первой и второй осью);

- брызговик на заднем брусе во всю ширину с рекламой MEUSBURGER (нового образца);

- 2 резиновых отбойника;

- две дополнительные фары рабочего освещения диодные (2 фары вмонтированные в задний защитный брус).

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

Цена с завода в Великом Новгороде 32 500,00 Евро.

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Цена указана с учетом НДС.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

Сроки поставки: 1 единица в наличии в г. Великий Новгород

Условия оплаты: 100 % авансовый платеж

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/