Куда:

Коммерческое предложение № 0420200014 АХ от 11.02.2021 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Четырёхосный низкорамный полуприцеп-контейнеровоз
мод. SW- 451 Лайт под 40-ка футовый, 2021 г.в.

Полуприцеп предназначен для эксплуатации с двухосным тягачом 4х2 на пневмоподвеске с высотой седельно-сцепного устройства не более 1100 мм.

https://www.youtube.com/watch?v=oDTeI8P-tB4

https://www.youtube.com/watch?v=JLKNWGCa88Y&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=oDTeI8P-tB4

https://www.youtube.com/watch?v=fdffRIL0Lj0

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Низкорамный полуприцеп-контейнеровоз модели SW-454 предназначен для перевозки следующих видов контейнеров:

- 1х40 футовый стандартный контейнер с пазом в основании;

- 1х40 футовый нестандартный контейнер (high-cube – высота до 2900 мм), имеющего паз в основании по ГОСТ 18477-79.

категория транспортного средства                                  			           О4

РАЗМЕРЫ

| габаритная длина | 12 650 мм |
| --- | --- |
| габаритная ширина | 2 500 мм |
| габаритная высота | 1 345 мм |
| высота седельно-сцепного устройства | 1 100 мм |
| колея | 2 040 мм |

ВЕС

| масса полуприцепа в снаряженном состоянии | ок. 4 550 кг* |
| --- | --- |
| масса перевозимого груза, не более | 40 500 кг |
| полная масса полуприцепа, не более | 47 000 кг |
| распределение полной массы полуприцепа по осям |  |
| на седельно-сцепное устройство, не более | 11 000 кг |
| на тележку полуприцепа, не более | 36 000 кг |

ШАССИ

специальная усиленная стальная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок выполненная из высокопрочной немецкой стали (Производитель Thyssenkrupp Steel S700MC (Perform 700) и SIMAXX700QL/S690QL);

усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем JOST в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

2 облегченные контейнерные балки JOST с двумя контейнерными замками на каждой;

светоотражающая маркировка белого цвета;

задний защитный брус алюминиевый Suer в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01;

два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 (широкий алюминиевый профиль с рекламой MN);

переднее алюминиевое опорное устройство HAACON;

2 противооткатных упора с держателями;

крылья Parlok над всеми колесами, облегченное крепление крыльев;

пара брызговиков за первой и четвертой осью;

корзина для крепления одного запасного колеса.

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ

4 х 9 000 кг, пневмоподвеска, марки SAF intra disc;

2 оси подъемные 1-я и 2-я (1-я ось принудительное управление из кабины тягача);

оснащение 1-ой и 3-ей оси датчиками ABS;

межосевое расстояние 2510/1360/1360;

тормозные механизмы дискового типа.

КОЛЕСА И ШИНЫ

9 колес (вкл. 1 запасное) диски 11,75 х 22,5;

шины 385/55 R22,5 (Goodyear).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO

пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

ЕBS – электронная антиблокировочная система;

информационный блок Smart Board, установленный в отдельный ящик;

конфигурация ABS – 4S/3M;

кран ручного управления пневмоподвеской;

алюминиевые ресивера;

тормозные камеры мембранного типа;

стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

комбинированный клапан растормаживания;

две присоединительные пневматические головки;

розетка ABS по ISO7638;

без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

рабочее напряжение 24 V;

задние осветительные фонари Europoint III, вмонтированные в защитный брус;

2 фонаря освещения номерного знака диодные;

8 габаритных боковых фонарей диодные;

2 передних габаритных фонаря диодные;

2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе диодные;

1 х 15-полюсных штепсельных разъема;

взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

без соединительных кабелей с тягачом.

ПОКРАСКА

все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

все стальные части перед покраской обрабатываются грунтом;

боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

диски колес серого цвета;

цвет шасси по согласованию (шкала RAL);

задний защитный брус серебристого цвета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

инструментальный ящик из нержавеющей стали;

брызговик на заднем брусе во всю ширину с рекламой MEUSBURGER (надпись по всей ширине брызговика);

2 резиновых отбойника;

2 дополнительные фары рабочего освещения диодные (вмонтированные в задний защитный брус).

Цена с завода в Великом Новгороде 31 000,00 Евро.

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Цена указана с учетом НДС.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

Сроки поставки: конец июня 2021 г.

Условия оплаты: 10 % авансовый платеж, оставшиеся 90% после уведомления о готовности к отгрузке.

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/4-kh-osnyy-konteynerovoz-meusburger-novtrak-pod-40-ku-layt/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/