Куда:

Коммерческое предложение от 23.03.2020 г.

Уважаемый!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

# ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: TP-354

Видео на ютубе: https://youtu.be/KQU2zm1lWYc

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Полуприцеп низкорамный трёхосный подходит для эксплуатации с тягачом на рессорной подвеске с колесной формулой 6х4.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Р азмеры: |  |
| --- | --- |
| Высота ССУ, порожний | 1 350 |
| Габаритная длина п/п (без трапов), мм | ок. 15 600 |
| Длина верхней секции, мм | ок. 3 800 |
| Скос в задней части верхней секции, мм | ок. 800х150 |
| Длина площадки нижней секции (ровная погрузочная поверхность без учета скоса), мм | ок. 11 800 |
| Скос в задней части нижней площадки, мм | ок. 300х100 |
| Габаритная ширина п/п, мм | 2 550 |
| Габаритная высота п/п, мм | 1480 |
| Высота п/п погрузочная в груженом состоянии, сзади, мм | ок.860 |
| Расстояние между осями, мм | 2510+2510 |
| Расстояние от шкворня до заднего габарита п/п в собранном состоянии (без трапов), мм | 14 450 |
| В ес: |  |
| Масса полуприцепа в снаряженном состоянии, кг | ок. 7 700 |
| Масса перевозимого груза, не более, кг | ок. 33 300 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 42 000 |
| Распределение нагрузки: - на седельно-сцепное устройство, не более, кг | 15 000 |

- на оси полуприцепа, не более, кг                                                                                           27 000

ШАССИ:

- стальная сварная конструкция, состоящая из передней площадки (верхняя секция), имеющий задний скос и ровной нижней площадки (нижняя секция), имеющей задний скос;

- рама выполнена из высокопрочной стали STRENX 700;

- шея с внешнем расположенными продольными балками;

- нижняя часть передней площадки зашита металлическим листом;

- навесная шина для заезда на верхнюю секцию (замыкающий рифленый лист);

- усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

- внешняя обвязка полуприцепа нижней платформы не открыта (гнутый профиль MN 160 мм);

- задний противоподкатный брус выполнен в виде замыкающего поперечного профиля открытого типа;

- 2 х 12 тонн переднее опорное устройство с односторонним управлением справа;

- пара телескопических складных опорных ног сзади полуприцепа;

- 2 противооткатных упора с держателями на передней стенке;

- два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 (широкий алюминиевый профиль с рекламой MN);

- маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03;

- грязеулавливающие брызговики перед осями и за ними;

-держатель для одного запасного колеса на передней стенке

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ:

- 3 х 9 000 кг, марки BPW AirLight, усиленное исполнение для жестких дорожных условий;

- тормозные механизмы барабанного типа;

- пневмоподвеска BPW;

- оснащение средней оси датчиками ABS;

- межосевое расстояние – 2 510 мм/2 510 мм;

- 1-я ось подъемная;

- 3-я ось подруливающая, управляемая трением, с электрическим и механическим стопорным устройством.

-3-я ось установлена таким образом, чтобы угол заднего свеса был 12 градусов.

КОЛЕСА И ШИНЫ:

- 13 колес (включая одно запасное), стальные диски 6,75 х 17,5;

- шины 235/45 R17,5 (Michelin).

ТОР МОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO:

- пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

- EBS электронная антиблокировочная система с активированной функцией RSS (функция антиопрокидывания);

- конфигурация ABS – 2S/2M;

- тормозные камеры мембранного типа;

- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

-две присоединительные пневматические головки;

- розетка ABS по ISO7638;

- без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТР ООБОРУДОВАНИЕ ASPOECK:

- рабочее напряжение 24 V;

- комбинированные задние светодиодные фонари круглого сечения;

- 2 фонаря освещения номерного знака;

- габаритные боковые светодиодные фонари;

- 2 передних габаритных фонаря;

- 2 задних выносных позиционных фонаря;

- 2х7-полюсных штепсельных разъема;

- 1х15 полюсный штепсельный разъём

- 1 проблесковый маячок сзади;

- взрывобезопасное исполнение,

- полная изоляция разъемов;

-без соединительных кабелей с тягачом.

ПОЛ:

- настил из досок мягкой древесины толщиной ок. 50 мм, с выступом над рамными профилями ок. 5мм;

-над колесами покрытие из рифленых стальных листов.

ПЕР ЕДНЯЯ СТЕНКА И БОР ТА:

- передняя стенка с интегрированным инструментальным ящиком во всю ширину площадки, 1 крышка сверху, 2 крышки по бокам;

- алюминиевые съёмные борта на верхней секции (борта крашены в цвет шасси, реклама

«MEUSBURGER» белого цвета на всех бортах)

АППАР ЕЛИ:

- без аппарелей;

-ящик для хранения аппарелей на заднем свесе;

ДРОБЕСТР УЙНАЯ ОБР АБОТКА И ПОКР АСКА:

- все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

-все стальные части перед покраской, после обработки дробью, грунтуются;

-боковая защита из анодированных алюминиевых профилей .

- цвет шасси RAL 5002

- диски колес серебристого цвета;

- пластиковые элементы черные, без покраски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВ АНИЕ:

- 3 пары стандартных крепежных мульд, утопленных сбоку на верхней секции, с силой натяжения 4 000 кг – начинается сразу от передней стенки;

- 8 пар поворотных крепежных мульд для тяжеловесных грузов на нижней секции, с силой натяжения 8 000 кг;

- 1 пара поворотных крепежных мульд на заднем скосе нижней секции, с силой натяжения 8 000 кг;

- 8 пар грибовидных крепежных элементов сбоку на внешней раме нижней секции с ребром 24 мм, с силой натяжения 5 000 кг;

- выдвижные предупреждающие таблички включающие стояночные фонари спереди за гуськом на ровной погрузочной поверхности съемные и сзади на ровной погрузочной поверхности съемные, выдвигающиеся до ширины 3 000 мм;

- 1 (одна) светоотражающая табличка ECE 70 со съемным креплением на замыкающем профиле полуприцепа; выдвижные опоры сзади на замыкающем профиле для установки трапов;

- 4 фары рабочего освещения 2 фары, вмонтированные в замыкающем профиле и 2 фары на верхней секции съемные за ящиком;

- брызговик на заднем брусе во всю ширину с рекламой MEUSBURGER.

- Рамка под гос. номер (Meusburger НОВТРАК).

- Манометры контроля нагрузки на оси (монтированные в металлическом ящике)

- Без уширителей.

Цена с завода в Великом Новгороде) = 3 254 000 рублей.

Возможно доукомплектовать дополнительно:

- Трапы алюминиевые приставные 32 т (Россия)                                          1650,00 Евро

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.          Цена указана с учетом НДС

- Трапы алюминиевые приставные 32 т (ALTEC)                                         3700,00 Евро

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.          Цена указана с учетом НДС

Оплата в рублях. Цена указана с учетом НДС.

Доставка до вашего города попутным тягачем.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп - 12 месяцев с момента продажи.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты.

Условия поставки: с завода в Великом Новгороде

Сроки поставки: в наличии в Великом Новгороде.

Данное предложение действительно в течение 15-ти дней.  Дальнейшая ссылка на это предложение требует дополнительного согласования с заводом-производителем

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos