Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Спецприцеп»___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Приложение №1 к договору № 058-21-ЛО      от 03.02.2021

Зак. № 108/1     Количество полуприцепов 2     Срок изготовления 70     рабочих дней

| №п/п | Наименование параметров |  | Согласованные требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры |  |  |  |
| 1.1. | Модель (модификация) |  | SPECPRICEP 9942L3 | 994273 |
| 1.2. | Грузоподъемность, кг |  | 45 000 |  |
| 1.3. | Рекомендуется тягач с нагрузкой на ССУ не менее, кг |  | 20 000 |  |
| 1.4. | Высота ССУ без нагрузки, мм | Высота ССУ под нагрузкой, мм | 1 550 | 1 500 |
| 1.5. | Радиус ометания задний, мм |  | 2 340 |  |
| 1.6. | Сцепной шкворень (диаметр в дюймах) |  | 3.5” |  |
| 1.7. | Погрузочная высота грузовой площадки под нагрузкой, мм |  | 900 |  |
| 1.8 | Габариты рабочей площадки (длина до трапов х ширина), мм В раздвинутом положении, мм Уширение полуприцепа мм |  | 9 300 х 2 540 3 140 |  |
| 1.9 | Платформа, тип |  | с задним скосом |  |
| 1.10. | Подвеска (тип) |  | пневматическая |  |
| 1.11. | Оси (количество осей), шт |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 □ □ ■ □ □ □ □ □ |  |
| 1.11.1 | Стационарные оси (расположение-порядковый номер) |  | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я нет ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |  |
| 1.11.2 | Самоустанавливающиеся оси (расположение-порядковый номер) |  | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я нет □ □ □ □ □ □ □ □ ■ |  |
| 1.11.3 | Оси с принудительным управлением (расположение-порядковый номер) |  | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я нет □ □ □ □ □ □ □ □ ■ |  |
| 1.11.4 | Подъемные оси (расположение-порядковый номер) |  | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я нет □ □ □ □ □ □ □ □ ■ |  |
| 1.12 | Межосевое расстояние, мм |  | 1 360 |  |
| 1.13 | Количество колес, шт. + запасные колеса, шт. |  | 12 2 |  |
| 1.14 | Шина (размер, производитель), шт. |  | 235/75R17.5 КАМА |  |
| 1.15 | Опоры механические 2-х скоростные |  | да |  |
| 1.16 | Тормозная система |  | EBS WABCO |  |
| 1.17 | Материал настила |  | комбинированный (металл + дерево) |  |
| 2. | Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 2.1. | Площадка на гусаке и борта на гусаке (высота бортов 400 мм) |  | алюминиевые |  |
| 2.2. | Тент на гусаке |  | нет |  |
| 2.3. | Уширители (тип) |  | выдвижные |  |
| 2.4. | Стопора от бокового смещения |  | нет |  |
| 2.5. | Тракозацепы |  | нет |  |
| 2.6. | Трапы (тип, ширина одного трапа, угол заезда) |  | механические односекционные раздвижные |  |
| 2.7 | Гидростанция автономная (ЭГА) |  | нет |  |
| 2.8. | Лебедка (тип, тяговое усилие) |  | нет |  |
| 2.8.1 | Размещение лебедки |  |  |  |
| 2.9. | Дополнительные опоры (гидроопоры) |  | механические |  |
| 2.10 | Цвет полуприцепа: |  | □ красный ■ другой RAL_RAL 6005 (зеленый ) |  |
| 2.11 | Борта на грузовой платформе |  | нет |  |
| 2.12 | Стойки на грузовой платформе |  | нет |  |
| 2.13 | Соединительные разъемы электрической системы: |  | ПС-325, ПС-326, ABS ISO 7638 |  |
| 2.14 | Соединительные головки пневматической системы |  | PALM |  |
| 3. | Другие опции, примечание |  |  |  |
| 3.1 | Оси ROR |  |  |  |
| 3.2 | Карманы под стойки 4 пары (стойки отсутствуют). |  |  |  |
| 3.3 | Три манометра для контроля осевых нагрузок. |  |  |  |
| 3.4 | Проблесковый маяк. |  |  |  |
| 3.5 | Противооткатные упоры 4 шт. |  |  |  |
| 3.6 | Знаки 400х400, стробоскопы - 4 шт. |  |  |  |