Куда:

Коммерческое предложение № 630190009 АХ от 24.06.2019 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Полуприцеп-самосвал с задней разгрузкой Meusburger Новтрак SK-480, 50 куб.м., 4 оси BPW-12 тонн, 2019 г.в. в наличии в г. Великий Новгород

Технические характеристики:

| Полная масса | 73 000 кг. |
| --- | --- |
| Нагрузка на ССУ | 25 000 кг. |
| Технически возможная осевая нагрузка | 4 х 12 000 кг. |
| Масса в снаряженном состоянии | Ок. 14 200 кг |
| Масса перевозимого груза | 58 800 кг |
| Объем | Ок. 50м3 |
| Колесная база | 7 420 мм |
| Межосевое расстояние | 1 360 мм |
| Шины | 385/65 R 22,5 |
| Габаритная длина | ок. 12 400 мм* |
| Габаритная ширина | ок. 2 550 мм |
| Внутренняя длина | ок. 10 500 мм* |
| Внутренняя ширина | ок. 2 300мм* |
| Высота ССУ | 1 350 мм |
| Угол опрокидывания | 40º |
| Рабочий объем (кол-во масла в телескопическом цилиндре) | 180 л |
| Давление рабочее | 200 бар |

ШАССИ

- сварная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок, изготовленных из высокопрочной стали;

- усиленная опорная плита с соединительным 2” (под тягач) -дюймовым шкворнем в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

- задний откидной защитный брус в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01

- два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00;

- 2 х 12 тонн переднее опорное устройство с односторонним управлением справа;

- 2 противооткатных упора с держателями;

- крылья над всеми колесами Parlok, пара брызговиков за 4-ой осью;

- 1 корзина для крепления 2 запасных колес, держатель для крепления 2 запасных колес.

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ

- 4х12 000 кг, пневмоподвеска, марки BPW;

- оснащение 2-х осей датчиками ABS;

- пневмоподвеска BPW.

УПРАВЛЕНИЕ ОСЯМИ

- 1-ая, 2-ая ось подъёмная

- 4-ая подруливающая

КОЛЕСА И ШИНЫ

- 9 колес  (вкл. 1 запасное)

- Стальные диски;

- шины 445/65R22,5 (Michelin XZY 3)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

- тормозные механизмы дискового типа;

- EBS – антиблокировочная система;

- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

- две присоединительные пневматические головки;

- розетка ABS по ISO7638;

- без соединительных кабелей с тягачом.

- Автоматический сброс воздуха с пневморессор.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ / ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

- рабочее напряжение 24 V;

- пятикамерные задние осветительные круглого сечение Ermax TreilerMax 7;

- 2 фонаря освещения номерного знака;

- боковые габаритные фонари желтого цвета;

- 2 передних габаритных фонаря;

- 2 х 7-полюсных штепсельных разъема;

- взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

- без соединительных кабелей с тягачом.

- 4 фонаря доп.освящения установленные 2 спереди, 2 в задней части полуприцепа (управление от заднего хода) ASPOECK

ГИДРАВЛИКА

- телескопический цилиндр спереди фирмы Edbro (Англия);

- однопроводная система;

- шланг высокого давления;

- соединительный рукав высокого давления с резьбовым быстросъемным соединением;

КУЗОВ

- кузов в виде ковшовой платформы полукруглой формы;

- изготовлен из стали повышенной прочности;

- толщина пола 8 мм, Hardox 400;

- стенок 6 мм, Strenx700;

- боковые стенки и пол с кантами по всей длине;

- дополнительный элемент жесткости в районе оси опрокидывания кузова;

- откидная задняя стенка с автоматическим запорным устройством;

ПОКРАСКА

- все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

- диски колес серебристого цвета;

- боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

- цвет кузова однотонный черный;

- цвет шасси однотонный черный;

- цвет тента однотонный черный

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- тент на кузове;

- площадка для расчехления тента спереди на кузове;

- монтаж 2-х вибраторов самосвального кузова вибраторы постоянного тока Italvibras MVCC 3/1500, 24V;

- монтаж дополнительного выкл. для включения вибраторов;

- лестница алюминиевая (установленная на полуприцепе);

- приспособление для расчехления тента;

- гидравлические аутригеры, установленные в задней части, управление на полуприцепе, выдвижение в сторону до 2 800 мм. гидравлические, опускание/подъем гидравлический.

- стабилизатор поперечной устойчивости установленный между шасси и кузовом полуприцепа

- установка внутреннего покрытия кузова Okulen т=10мм (препятствующего прилипанию груза к внутренним стенкам кузова);

ПРИМЕЧАНИЕ

Гидравлическая система предназначена для макс.рабочего давления до 200 бар.

Тягач должен быть гидрофицирован.

Цена с завода в Великом Новгороде   89 300,00 Евро.

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Цена указана с НДС.

Скачать фото можно на нашем сайте:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/samosvalnye/samosvalnyy-meusburger-novtrak-sk-480-50-kub-m-4-osi-bpw-12-tonn/

видео на ютубе:

Meusburger Новтрак SK-480, 50 куб.м., 4 оси BPW-12 тонн, 2019 г.в. полуприцеп-самосвал в наличии 2019 г.:

https://www.youtube.com/watch?v=ymZxGo8HHaY

- Видео Meusburger NOVTRUCK SK-352. Углевоз, зерновоз, 42 куб.м.:

https://www.youtube.com/watch?v=sYml34o40TU&list=PLrw39I_qGQmxGBCJcdkiW-wI0-AcLZ0vx&index=6&t=18s

- Видео изнутри Полимерное покрытие кузова Okulen т=10мм.:

https://www.youtube.com/watch?v=8JX-LdsxjsE&list=PLrw39I_qGQmxGBCJcdkiW-wI0-AcLZ0vx&index=7&t=0s

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos