Куда:

Коммерческое предложение №0185Т от 09/12/2021 г.

Уважаемые господа!

Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

Облегченный трал с передним заездом Specpricep 9942D3 под заказ.

| Обозначение полуприцепа | SPECPRICEP 9942D3 |
| --- | --- |
| Тип полуприцепа | Автомобильный трехосные |
| Основной тягач | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг | 30 000 |
| Масса базового полуприцепа, кг, ориентировочно | 8 800 |
| Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно | 39 300 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно - через седельно-сцепное устройство тягача - через шины колес трехосной тележки | 14 000 25 300 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - ширина с уширителями - высота (max) | 14 440 2 545 3 145 3 900 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более: - длина - ширина - ширина с уширителями - высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 6 500 2 545 3 145 550 |
| Высота ССУ | Под тягач заказчика |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы и раздвижная часть изготовлены из высокопрочной стали |
| Настил | Металлический |
| Опора | Опорой является гидроцилиндр |
| Дорожный просвет, мм, не менее: - под осями колес - под платформой | 180 250 |
| Подвеска | Пневматическая с краном изменения высоты платформы (-60/+120 мм) |
| Количество осей, шт. | 3 (1-2-3-я стационарные) |
| Оси, производитель. | ROR (Италия) |
| Количество колес, шт.: - всего - в том числе запасных | 14 2 |
| Шины | 235/75 R17,5 Кама |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS Wabco c функцией против опрокидывания Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. |
| Тормоза: - рабочие - стояночный | С пневматическим приводом по 2-х проводной схеме Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Сцепной шкворень | 51 мм (2'') по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| Комплектация: | - уширители выдвижные до 3145 мм + 450 кг. - автономная гидростанция ЭГА (24В) + 50 кг. - трапы спереди закидные, раздвижные, - лебедка для подъема запасного колеса, - люк для обслуживания гусака - грунтозацепы на раме, - оцинкованный направляющий брус (стопора от бокового смещения), - петли для закрепления груза - брызговики, - противооткатные упоры, - оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС, 4 шт. с мерцающими фонарями, - розетка под проблесковый маяк - сумка с ЗИП. |
| Покраска: | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку. Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. Контурная светоотражающая пленка Цвет полуприцепа: черный |
| Документация | Руководство по эксплуатации Технический паспорт |
| Цена указана с учетом утилизационного сбора и на условиях самовывоза из г. Тверь: | 4 410 000,00 рублей с НДС 20%. |
| Срок поставки: | Июль 2022 г. |
| Условия поставки: | самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б). |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Условия оплаты: | оплата в российских рублях, предоплата от 30%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке. |

Достака до Новосибирска 120 руб. в течеие 10 рабочих дней с момента полной оплаты.

Дополнительные опции:

- проблесковый маяк                                                                             + 15 000,00 рублей с НДС;

Срок поставки июль 2022 г..

Условия оплаты –  предоплата 30%, окончательная оплата после получения уведомления о готовности полуприцепа к отгрузке.

Срок  действия коммерческого предложения до 15.12.2021 г.

https://www.youtube.com/watch?v=i7NjVUw61ow&t=14s

# Обзор трал с передним заездом Спецприцеп 994293, 2018 г., 45 тонн

https://youtu.be/8rqz1l6nEoI

# Обзор трал-телескоп с передним заездом СпецПрицеп 994294, 65 т., отгрузка 29.03.2019 г. в Ярославль

# https://youtu.be/pi14uJ6fmDY

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:

https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/