Благодарим за проявленный интерес к технике Wielton и представляем самосвальный полуприцеп NW 3 А 31 SK

Технические данные **

| Технические параметры | Единица | NW 3 A 31 SK |
| --- | --- | --- |
| A Внешняя длина без лотка | мм | 9 560 |
| A Внешная длина с лотком | мм | 9 750 |
| B Внутренная длина | мм | 8 100 |
| M Внешняя ширина | мм | 2 550 |
| N Внешняя ширина в середине стены | мм | 2 460 |
| N Внутренняя ширина между верхними краями бортов | мм | 2 350 |
| F Внешняя высота до края бортов / под верх тента* | мм | 3 075/ 3 245 |
| E Внутреняя высота | мм | 1 550 |
| L Колёсная колея* | мм | 2 040 |
| D Расстояние: шкворень – вторая ось | мм | 5 560 |
| K Высота седла | мм | 1200 / 1300 |
| G Межосевое расстояние | мм | 1310 |
| H Задний свес без лотка | мм | 1225 |
| H Задний свес с лотком | мм | 1 457 |
| I Высота пола | мм | 1525 / 1625 |
| J Высота во время максимального угла высыпки (разгрузки)* | мм | 8900 |
| Максимальный угол высыпки (разгрузки) | - | 46,5 |
| Шины | - | 385/65 R22,5 |
| Допустимая полная масса | кг | 36 000 (техн. 39 000) |
| Собственный вес 1/ | кг | 5 920 |
| Нагрузка на ось | кг | 8 000 (техн. 9 000) |
| Нагрузка на седло | кг | 12 000 (техн. 12 000) |
| Кубатура | м3 | 30,7 |

1/ Все массы приводятся с допуском +/- 3%

*   Производитель сохраняет за собой право изменения оборудования осей

** Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства

Шасси

- 3-осное: оси SAF/BPW, нагрузка на ось до 9000 кг

- сварная рама HD из конструкционной стали повышенной прочности

- пневматическая подвеска

- клапан спускания воздуха из подушек

- подъемная первая ось автоматическая с возможностью ручного управления

- плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем

- раздвижные опорные ноги SAF/JOST

- складные боковые отбойники, изготовлены в соответствии с ЕСЕ

- логотип Wielton на раме полуприцепа.

- складной задний стальной бампер

Кузов

- кузов выполнен из листового алюминия и профилей

- пол из листового алюминия толщиной 7 мм

- алюминиевый профиль боковой стенки толщиной 40 мм (внутренняя толщина профиля 3,9 мм)

- роботизированная сварка элементов кузова и алюминиевых профилей

- логотип Wielton на боковых стенках кузова

- рабочая площадка с лестницей на передней стенке кузова

- задний затвор – клапан (откидной борт)

- гидроцилиндр: HYVA/BINOTTO без возвратного клапана, спереди полуприцепа

- тент, сворачивающийся на бок

Тормозная система

- WABCO двухконтурная, соответствующая требованиям ADR

- автоматическая регулировка тормозов

- антиблокировочная система ABS/EBS

Электрическое оборудование

- 24 v в соответствии с ECE и ADR

- задние Aspock фонари комбинированные: стоп-сигналы, позиционные, габаритные огни - LED; фонари заднего хода, противотуманные и указатели поворота – вольфрамовые лампочки

- освещение номерных знаков (LED)

- габаритные огни (LED)

- боковое освещение (LED)

- светоотражающие таблички

- розетки для подключения 2x7 и 1x15 pin; розетка ABS/EBS на передней стенке, без соединительных проводов

Колёса и шины

- стальные диски - шины Goodyear KMAX 385/65 R 22,5

Покраска

- все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке

- алюминиевые элементы химически очищены в процессе травления

- антикоррозионная обработка рамы катафорезом (KTL)

- покраска производится в автоматических покрасочных камерах

- цвет рамы RAL 7021 black grey

- цвет кузова RAL по выбору

Другое оборудование

- 2 тормозных клина под колёса

- 6 крыльев, задние крылья с брызговиками

- манометр

- бак для воды

- инструментальный ящик

Дополнительное оборудование

- балка/цепь, стягивающая борта

- запасное колесо с корзиной

- лебедка

Условия гарантии

Производитель предоставляет гарантию на период 12 месяцев, без ограничения пробега, гарантия на оси указана в гарантийном листе производителя осей.

Сервис

Список авторизированных сервисов доступен по запросу, а также на нашем сайте www.wielton.ru

Клиент обязан пользоваться транспортным средством согласно указаниям, помещённым

в Гарантийной Книжке и Инструкции по обслуживанию.

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram