Куда:

Коммерческое предложение от 06.08.20 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит  Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

- Видеообзор 4-х осный трал-телескоп Meusberger НОВТРАК TP-473

https://www.youtube.com/watch?v=4cmMfj1_S9E&list=PLrw39I_qGQmxGBCJcdkiW-wI0-AcLZ0vx&index=35&t=0s

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-meusburger-novtrak-tp-473-52-2/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

4-х осный низкорамный раздвижной полуприцеп

мод. TP-473

ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: TP-473

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Полуприцеп низкорамный телескопический четырехосный подходит для эксплуатации с тягачом на рессорной подвеске с колесной формулой 6x4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Размеры: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Высота ССУ, мм |  | 1 300 |
| Габаритная длина п/п (с раздвинутой рамой) (без трапов), мм |  | ок. 13 050 (19 950) |
| Длина верхней секции, мм |  | ок. 3 545 |
| Скос в задней части верхней секции, мм |  | ок. 850х100 |
| Длина площадки нижней секции (ровная погрузочная поверхность без учета скоса), мм |  | ок. 9 000 |
| - длина площадки нижней секции (до разделения), мм |  | ок. 700 |
| - длина смещаемой промежуточной опоры, мм |  | 300 |
| - длина площадки нижней секции (после разделения), мм |  | ок. 8 500 |
| Скос в задней части нижней площадки, мм |  | ок. 500х100 |
| Габаритная ширина п/п (c уширителями), мм |  | 2 550 (3 000) |
| Габаритная высота п/п, мм |  | ок. 2 050 |
| Высота п/п погрузочная в груженом состоянии, мм |  | ок. 860 |
| Расстояние от шкворня до первой оси, мм |  | ок. 6 630 |
| Расстояние между осями, мм | 1360+1360+1360 |  |
| Поворотный радиус, сзади на полуприцепе, мм |  | ок. 2 350 |
| Расстояние от шкворня до заднего габарита п/п в собранном состоянии (без трапов), мм |  | 11 960 |
| Вес: |  |  |
| Масса полуприцепа в снаряженном состоянии , кг. |  | ок. 13 800 |
| Масса перевозимого груза, не более, кг. |  | ок. 52 200 |
| Полная масса полуприцепа, кг. |  | 66000 |
| Распределение нагрузки: - на седельно-сцепное устройство, не более, кг. - на оси полуприцепа, не более, кг. |  | 18 000 48 000 |

ШАССИ:

стальная сварная конструкция, состоящая из передней площадки (верхняя секция), имеющий задний скос и ровной нижней площадки (нижняя секция), имеющей задний скос;

рама выполнена из высокопрочной стали STRENX;

усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем JOST в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

шея с внешнерасположенными продольными балками;

деревянный брус на замыкающем листе;

нижняя секция с выдвигающейся центральной рамой, длина выдвижения ок. 6900 мм с промежуточной фиксацией через 400 (первое положение)/500 мм при помощи пневматического фиксирующего устройства;

смещаемая промежуточная опора шириной ок. 300 мм, фиксируемая;

передняя неподвижная часть, промежуточная подвижная опора и задняя выдвижная часть нижней секции имеют скос, который используется как углубление для колес в раздвинутом положении.

усиленное исполнение рамы для нагрузки 50 тонн на 5 метров (в собранном состоянии);

металлическая защита между осями и на заднем свесе с рекламой в виде фирменного знака «М»;

внешняя обвязка (гнутый швеллер производства MEUSBURGER – НОВТРАК высота 200 мм) полуприцепа нижней платформы не открыта;

задний противоподкатный брус выполнен в виде замыкающего поперечного профиля рамы;

2 х 12 тонн переднее опорное устройство JOST с односторонним управлением справа;

пара опорных ног сзади полуприцепа;

2 противооткатных упора с держателями на передней стенке;

два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 (широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER);

маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками белого цвета в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03;

грязеулавливающие брызговики перед осями и за ними;

два держателя для запасного колеса, расположенные на передней стенке с внешней стороны.

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ:

4 х 12 000 кг, марки BPW, усиленное исполнение для жестких дорожных условий;

тормозные механизмы барабанного типа;

пневмоподвеска BPW;

оснащение двух осей датчиками ABS;

4 манометра по одному манометру на каждую ось (установлены перед осевым агрегатом на внешней обвязке рамы полуприцепа в закрытом отсеке).

УПРАВЛЕНИЕ:

3-я, 4-я оси подруливающие, управляемые трением, с электрическим и механическим стопорным устройством.

КОЛЕСА И ШИНЫ:

17 колес (включая одно запасное), 6,75 х 17,5;

шины 235/75R17,5 (Wahl vom Hersteller).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO:

пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

EBS – электронная антиблокировочная система;

кран ручного управления пневмоподвеской, информационный блок управления SMART BOARD установлены в закрытом отсеке перед первой осью крышка в цвет шасси;

конфигурация ABS – 4S/3M;

тормозные камеры мембранного типа;

стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

две присоединительные пневматические головки;

розетка ABS по ISO7638;

без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:

рабочее напряжение 24 V;

задние светодиодные фонари диодные круглого сечения (по три фонаря с каждой стороны);

2 фонаря освещения номерного знака;

габаритные боковые светодиодные фонари;

2 передних габаритных фонаря;

2 задних выносных позиционных фонаря;

2 х 7-полюсных штепсельных разъема;

1 х 15-полюсный штепсельный разъем;

розетка NATO (питание гидростанции).

1 проблесковый маячок сзади;

взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

без соединительных кабелей с тягачом.

ПОЛ:

настил из досок твердой древесины толщиной ок. 50 мм, с выступом над рамными профилями ок. 5мм;

между досками шляпный алюминиевый профиль;

на переднем скосе резинометаллическое покрытие толщиной 15 мм;

на заднем скосе резинометаллическое покрытие толщиной 25 мм;

на внешней обвязке заднего скоса через каждые 200 мм приварные тракозацепы ок. 15х15 мм;

пропитка темного цвета «Орех»;

над колесами покрытие из рифленых стальных листов.

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА И БОРТА:

передняя стенка с интегрированным инструментальным ящиком во всю ширину площадки, 1 крышка сверху, 2 крышки по бокам;

на верхней секции боковые борта высотой ок. 400 мм из анодированного алюминия, откидные, длина борта ок 1800 мм;

на верхней секции задний вставной борт высотой ок. 400 мм из анодированного алюминия;

вставные угловые стойки в высоту борта.

АППАРЕЛИ:

двойные трапы особого исполнения, длиной ок. 2850 мм плюс 1800 мм, ширина одного трапа ок. 850 мм;

угол въезда ок. 9 градусов;

гидравлический подъем-опускание;

гидравлическое сдвижение в сторону;

резинометаллическое покрытие толщиной 25 мм;

на внешних лонжеронах через каждые 100 мм приварные тракозацепы ок. 15х15 мм;

по направлению движения фиксируются металлическими штангами с талрепами (штанги оцинкованные);

работа от автономной гидростанции (расположение на полуприцепе).

ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА И ПОКРАСКА:

все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

все стальные части перед покраской, после обработки дробью, грунтуются;

раздвижная часть покрыта специальным грунтом;

цвет шасси тёмно-синий (RAL 5026);

осевые балки в цвет шасси;

боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

борта в цвет шасси;

инструментальный ящик в цвет шасси;

диски колес серебристого цвета;

пластиковые элементы черные, без покраски;

нескользящее покрытие серого цвета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

3 пары стандартных крепежных мульд утопленных сбоку на верхней секции, с силой натяжения 4000 кг.;

1 пара поворотных крепежных мульд для тяжеловесных грузов на скосе верхней секции, с силой натяжения 13 400кг.;

1 пара поворотных крепежных мульд для тяжеловесных грузов на скосе нижней секции, с силой натяжения 13 400кг.;

6 пар поворотных крепежных мульд для тяжеловесных грузов на нижней секции, с силой натяжения 13 400кг.;

5 пар грибовидных крепежных элементов сбоку на внешней раме нижней секции с ребром 30мм, с силой натяжения 8 000 кг.;

1 пара поворотных крепежных мульд для тяжеловесных грузов на промежуточной опоре, с силой натяжения 8 000кг.;

4 ряда поперечных карманов, для стоек 100х50, дополнительно 3 пары карманов в обвязке платформы для стоек 80х80;

(хранение стоек на верхней площадке перед ящиком);

8 оцинкованных стоек;

выдвижные предупреждающие таблички включающие стояночные фонари спереди за опорным устройством и сзади перед замыкающим профилем, выдвигающиеся до ширины 3 500 мм.;

3 пары дополнительных карманов под крепежные кронштейны выдвижных табличек (1 пара на скосе верхней секции, 1 пара в передней части нижней секции, 1 пара на заднем скосе нижней секции);

2 пары съемных крепежных кронштейнов под выдвижные предупреждающие таблички;

2 шт.  светоотражающие таблички ECE;

выдвижные уширители с обеих сторон на общую ширину 3 000 мм., включая сплошной настил из деревянных брусков с металлическим усилением (место хранения брусков – верхняя секция рамы в оцинкованном кронштейне);

с левой и правой стороны в передней части нижней секции ступенька на нижнюю площадку;

реклама MEUSBURGER на боковых бортах;

брызговик с рекламой MEUSBURGER во всю ширину (крепление брызговика на болтах);

4 фары дополнительного рабочего освещения (2 фары в передней части под скосом, 2 фары на трапах);

ЗИП ключ колпака, ступичный ключ, баллонный ключ.

Базовая цена с завода в Великом Новгороде 86 000,00 Евро.

Цена с дисконтом самовывозом из Москвы – 6 200 000 руб., в т.ч. НДС 20%

- Видеообзор 5 осный трал телескоп Meusburger 2019 гв:

- https://www.youtube.com/watch?v=HDAuCXPRYvE&list=PLrw39I_qGQmxGBCJcdkiW-wI0-AcLZ0vx&index=49&t=0s

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп - 12 месяцев с момента продажи.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты.

Сроки поставки: на складе в Москве.

Предложение действительно 5 дней, дальнейшая ссылка на него возможна только по согласованию с заводом!

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время!

Сроки поставки: 1 единица, в наличии в г. Москва.

Условия оплаты: аванс клиента по лизингу, остаток по уведомлению и осмотру ТС при заказе, 100 % - по наличию.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"

официальный дилер завода "НОВТРАК"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos