Куда:

Коммерческое предложение от 29.05.2021 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит  Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Четырёхосный низкорамный полуприцеп-контейнеровоз
MEUSBURGER НОВТРАК SW- 451 типа goose-neck под 40-45 футовый контейнер

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полуприцеп-контейнеровоз модели SW-451 предназначен для эксплуатации с двухосным тягачом 4х2 на пневмоподвеске с высотой седельно-сцепного устройства не более 1100 мм. для перевозки следующих видов контейнеров:

- 1х40 футовый стандартный контейнер, имеющий паз в основании по ГОСТ 18477-79;

- 1х40 футовый нестандартный контейнер (high-cube – высота до 2900 мм), имеющего паз в основании по ГОСТ 18477-79;

- 1х45 футовый стандартный контейнер с пазом в основании.

категория транспортного средства                                  		     О4

РАЗМЕРЫ

| габаритная длина | 13 220 мм |
| --- | --- |
| габаритная ширина | 2 500 мм |
| габаритная высота | 1 345 мм |
| высота седельно-сцепного устройства | 1 100 мм |
| колея | 2 040 мм |

ВЕС

| масса полуприцепа в снаряженном состоянии | ок. 5 150 кг |
| --- | --- |
| масса перевозимого груза, не более | 40 500 кг |
| полная масса полуприцепа, не более | 47 000 кг |
| распределение полной массы полуприцепа по осям |  |
| на седельно-сцепное устройство, не более | 11 000 кг |
| на тележку полуприцепа, не более | 36 000 кг |

ШАССИ

- специальная усиленная стальная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок, выполненная из высокопрочной немецкой стали (Производитель Thyssenkrupp Steel S700MC (Perform 700) и SIMAXX700QL/S690QL);

- усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем JOST в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

- две контейнерные балки JOST с двумя контейнерными замками на каждой;

- выдвижной задний защитный брус алюминиевый Suer в соответствии с Правилами ЕЭК ООН №58.01;

- два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 (широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER);

- 2 х 12 тонн переднее опорное устройство JOST с односторонним управлением справа;

- светоотражающая маркировка белого цвета;

- светоотражающая маркировка красного цвета на задней контейнерной балке;

- 2 противооткатных упора с держателями;

- крылья Parlok над всеми колесами, пара брызговиков за первой и четвертой осью;

- корзина для крепления двух запасных колес, держатель для крепления двух запасных колес.

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ

- 4 х 9 000 кг, пневмоподвеска, марки SAF;

- 1-я и 2-я ось подъемные (1-я ось принудительное управление, 2-я ось автоматическое управление);

либо

1-я и 4-я ось подъемные (1-я ось принудительное управление, 4-я ось автоматическое управление);

- оснащение средней оси датчиками ABS;

- дисковые тормозные механизмы;

- межосевое расстояние 2510/1360/1360 либо 2510/1360/1820.

КОЛЕСА И ШИНЫ

- 9 колес (вкл. 1 запасное) стальные диски 11,75 х 22,5;

- шины 385/55 R22,5 (GOODYEAR).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO

- пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

- ЕBS – электронная антиблокировочная система;

- конфигурация ABS – 4S/3M;

- кран ручного управления пневмоподвеской;

- информационный блок SMART BOARD

- 2 алюминиевые ресивера;

- тормозные камеры мембранного типа;

- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

- комбинированный клапан растормаживания;

- две присоединительные пневматические головки;

- розетка ABS по ISO7638;

- без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- рабочее напряжение 24 V;

- задние осветительные фонари Europoint III, вмонтированные в защитный брус;

- 2 фонаря освещения номерного знака диодные;

- габаритных боковых фонарей диодные;

- 2 передних габаритных фонаря диодные;

- 2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе диодные;

- 2 х 7-полюсных штепсельных разъема;

- 1х15- полюсный штепсельный разьем

- взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

- без соединительных кабелей с тягачом.

ПОКРАСКА

- все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

- все стальные части перед покраской обрабатываются грунтом;

- боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

- диски колес серого цвета;

- цвет шасси RAL 5005 (или по согласованию);

- цвет заднего защитного бруса серебристый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- два инструментальных ящика из нержавеющей стали;

- брызговик на заднем брусе во всю ширину с рекламой MEUSBURGER (надпись по всей ширине брызговика);

- 2 резиновых отбойника;

- две дополнительные фары рабочего освещения диодные (вмонтированные в задний защитный брус).

Цена с завода в Великом Новгороде 31 500,00 Евро

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Цена указана с учетом НДС и утилизационного сбора.

Срок производства июль 2021 г.

Условия оплаты 10% аванс, остаток 90% - после уведомления готовности к отгрузке с завода-изготовителя.

При оформлении в лизинг возможно бронирование минимальным возвратным авансом 100 000 руб.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/filter/producer-is-meusburger%20новтрак/apply/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y

- Отгрузка 4-х осного универсального контейнеровоза Meusburger Новтрак SW-454 в г. Киров 28.01.2019 г., 1-я и 2-я оси подъемные:

https://youtu.be/T4qf91IvWys

- Отгрузка универсального контейнеровоза Meusburger Новтрак в г. Новосибирск 01.12.2018 г., 1-я и 4-я оси подъемные:

https://youtu.be/JLKNWGCa88Y

видео подобного облегченного контейнеровоза под 40-ку на ютубе:

https://youtu.be/GwSWD71vbWU

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/