Куда:

Коммерческое предложение №0011Т от 13.01.2020 г.

Уважаемые господа!

Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

Трал-телескоп с передним заездом СпецПрицеп 994293:

| Обозначение полуприцепа | 994293 |
| --- | --- |
| Тип полуприцепа | Автомобильный трехосные |
| Основной тягач | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг | 42 000/32 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно | 15 000 |
| Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно | 57 000 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно - через седельно-сцепное устройство тягача - через шины колес трехосной тележки | 21 000 36 000 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более: - длина - ширина - ширина с уширителями - погрузочная высота под нагрузкой рабочей площадки - погрузочная высота под нагрузкой колесной площадки | 7 700 (с удлинением до 11 900) 2 500 3 400 500 900 |
| Высота ССУ, мм. | 1300 либо под тягач заказчика Тягач должен быть трехосным |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы и раздвижная часть изготовлены из высокопрочной стали |
| Настил | Металлический |
| Дорожный просвет, мм, не менее: - под осями колес - под платформой | 170 170 |
| Подвеска | Пневматическая, SAF (Германия), с краном изменения высоты платформы (-60/+120 мм) |
| Количество осей, шт. | 3 (2 стационарные + 1 самоустанавливающаяся) |
| Оси, производитель. | SAF (Германия) |
| Количество колес, шт.: - всего - в том числе запасных | 14 2 |
| Шины | 235/75 R17,5 Bridgestone ТR 1 |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS c функцией против опрокидывания Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. |
| Тормоза: - рабочие - стояночный | С пневматическим приводом по 2-х проводной схеме Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Сцепной шкворень | 2 дюйма или 3,5дюйма по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| Размер задней площадки, мм | 4305 |
| Комплектация: | - вставные уширители до 3000 мм на рабочей площадке - гидравлический гусак; - лебедка для подъема запасного колеса; - основной гидроцилиндр в ЗИП; - люк для обслуживания гусака; - алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм, - грунтозацепы (тракозацепы) на раме; - петли для закрепления груза; - брызговики; - противооткатные упоры; - автономная гидростанция, ЭГА, 3 кВт, 24 В; - оцинкованные выдвижные знаки; негабаритного ТС с мерцающими фонарями; - розетка под проблесковый маячок с маяком; - сумка с ЗИП. |
| Покраска: | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку. Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. Контурная светоотражающая пленка Цвет полуприцепа: красный (может быть изменен по требованию заказчика) |
| Документация | Руководство по эксплуатации Технический паспорт |
| Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь: | 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с НДС 20%. |
| Срок поставки: | Готов к отгрузке |
| Условия поставки: | самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б). |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Условия оплаты: | 100%. |
| Документация | Руководство по эксплуатации Технический паспорт |

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/tral-teleskop-s-perednim-zaezdom-spetspritsep-994293-42-32-500-mm/

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:

https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh

Срок действия коммерческого предложения до 31.01.2020 г.

Гарантия: 12 месяцев.

Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76.

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru

наш канал в ЮТУБе:

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos/