Куда:

Коммерческое предложение от 27.03.2020 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

4-х осный полуприцеп-зерновоз, 60 куб.м. без гидравлики, мод. SP-454

Подходит под тягач с колёсной формулой 4х2 на пневмоподвеске с расстоянием от переднего габарита до центра седельно-сцепного устройства 4500 мм.

Скачать фото с сайта:

- https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/zernovozy/zernovoz-meusburger-novtrak-sp-454-60-kub-m/

- Видео 4-х осный зерновоз Meusberger НОВТРАК 4 оси BPW:

https://www.youtube.com/watch?v=PtPRiOJGOmU&list=PLrw39I_qGQmxGBCJcdkiW-wI0-AcLZ0vx&index=36&t=0s

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Технически допустимая полная масса | 47 000 кг |
| --- | --- |
| Допустимая нагрузка на ССУ для тягача 4х2 | 11 000 кг |
| Нагрузка на оси | 4 х 9 000 кг |
| Масса полуприцепа в снаряженном состоянии | ок. 8 300 кг |
| Масса перевозимого груза* | ок. 38 700 кг |
| Объем кузова | ок. 60 м3 |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Высота ССУ | 1 150 мм |
| Шкворень | 2 дюйма |
| Габаритная ширина полуприцепа | 2 550 мм |
| Внутренняя ширина полуприцепа | ок. 2 430 мм |
| Габаритная длина кузова полуприцепа | 13 820 мм |
| Внутренняя высота | ок. 1 800 мм |
| Габаритная высота полуприцепа | ок. 3 150 мм |
| Габаритная длина полуприцепа | ок. 13 820 мм |

ШАССИ

- сварная конструкция из продольных и поперечных балок, изготовленных из высокопрочной шведской стали STRENX;

- светоотражающая маркировка в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03;

- опорная плита, изготовленная из высокопрочной стали STRENX 700, с соединительным 2х дюймовым шкворнем, соответствующим ЕЭК ООН № 55.00, нижний контур рамы согласно ISO 1726;

- задний защитный алюминиевый брус;

- два боковых защитных приспособления (широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER во всю ширину) в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00;

- 2 х 12 тонных передних опорных устройства JOST с односторонним управлением справа; ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать опорные устройства для подъема или опускания загруженного полуприцепа. Использовать только как статические подставки при взвешивании и при зацеплении/расцеплении с тягачом;

- 2 противооткатных упора с держателями;

- пластиковые крылья PARLOK над всеми колесами, пара брызговиков за четвертой осью;

- корзина для крепления двух запасных колес, 2 держателя для крепления двух запасных колес. Болтовое крепление корзины.

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ

- 4 х 9000 кг, пневмоподвеска, марки BPW;

- межосевое расстояние 2.510 мм / 1.360 / 1.360 мм;

- 1-я ось подъемная (принудительное управление);

- 2-я ось подъемная (автоматическое управление);

- оснащение второй и четвертой оси датчиками ABS;

- тормозные механизмы дискового типа;

- 4 манометра нагрузки на ось.

КОЛЕСА И ШИНЫ

- 9 колес (включая одно запасное) стальные диски;

- шины 385/65R22,5 (Michelin).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO

- пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

- ЕBS – антиблокировочная система;

- Кран уровня пола расположен в конце полуприцепа;

- Алюминиевые ресиверы;

- тормозные камеры мембранного типа;

- две присоединительные пневматические головки;

- розетка ABS по ISO7638;

- без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- рабочее напряжение 24 V;

- задние осветительные фонари диодные круглого сечения, вмонтированные в защитный брус (по три фонаря с каждой стороны, отдельно фонарь заднего хода и противотуманный фонарь);

- 2 фонаря освещения номерного знака диодные;

- габаритных боковых фонарей диодные;

- 2 передних габаритных фонаря диодные;

- 2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе диодные;

- 2 х 7-полюсных штепсельных разъема;

- взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

- без соединительных кабелей.

КУЗОВ

- стальной профилированный кузов с выгрузкой на правую и левую стороны, выполненный из стали, производитель профиля Германия;

- каркасная конструкция кузова из стальных профилей;

- толщина листа боковых стенок 2 мм, в верхней части 2 мм;

- передняя сплошная стенка, толщина листа 2 мм;

- задняя стенка сплошная, оборудована лестницей;

- передняя стенка сплошная. Оборудована площадкой для расчехления.

- внутри кузова предусмотрены стальные стяжки, по 2 стяжки на борт (стягивание посредством талрепов);

- кузов оборудован тентом. Крепление тента-с помощью натяжных ремней 5 шт.

Трещотка для натяжных ремней располагается внизу под кузовом.

- Поперечные дуги (домик) на передней и задней стенках зашиты металлом.

- Продольная съемная труба проходит от передней до задней стенки по всей длине кузова.

- Направление разматывания тента –слева на право. Тент лежит на боковой части верхнего борта вровень с бортом; Тент сбоку приклепан к кузову через стальные пластины;

- ступеньки на кузове с внутренней стороны передней и задней стенках и заднем борту с наружной стороны cправа и слева (в виде лесенки);

- петли на бортах –усиленное исполнение;

- откидные боковые борта на правой и левой стороне кузова, механического действия с запорными устройствами, каждый борт открывается отдельно со своим запорным устройством. Ручной привод запорных устройств;

- Резиновые уплотнители по краям бортов изнутри кузова – по 2 резиновые ленты;

- Резиновый уплотнитель сверху борта- накладная резиновая лета, снизу борта –резиновый уплотнитель;

- боковые стенки поделены по высоте, верхняя часть несъемная, нижняя откидная часть в виде борта, проем высотой около 800 мм;

- верхнее расположение шарниров вращения бортов, открытие бортов вверх;

- средние стойки усилены косынками с внутренней стороны, съемные стальные стяжки на каждой стойке по 2 шт.(крест-накрест). (стягивание посредством талрепов);

- Шкала-указатель загрузки продукта с внутренней стороны кузова.

ПОЛ

- пол кузова гладкий, толщина листа пола 3 мм.

ГИДРАВЛИКА

- без гидравлики.

ПОКРАСКА

- все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку, грунтуются;

- диски колес серебристого цвета;

- боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

- цвет кузова однотонный серебристый RAL 9006;

- цвет шасси однотонный черный RAL 9005;

- цвет тента синий RAL 5002;

- реклама на кузове Meusburger;

- цвет заднего защитного бруса серебристый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- инструментальный ящик из нержавеющей стали -2 шт.;

- сзади полуприцепа на нижних полках продольных лонжеронов расположены две паромные петли по одной слева и с права;

- 4 фары рабочего освещения (две фары в задней части полуприцепа, две в районе опорных ног).

Цена с завода в Великом Новгороде 3 250 000,00 Руб.

Цена указана с учетом НДС.

Сроки поставки: В НАЛИЧИИ!

Доставка до вашего города попутным тягачем.

Условия оплаты 100 % предоплата.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп - 12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/