ПРОДУКТ: полуприцеп-самосвал ZASŁAW в версии: алюминиевый кузов, клапо-двери, косая стена, ~47 м3

| Длина внутренняя; 8 780 мм*. Ширина внутренная; 2 460 мм*. Высота внешняя; 3 640 мм*. Высота внутренняя; 2 100 мм*. Высота платформы; 1 520 мм*. Длина внешняя; 10 210 мм*. Объём кузова; 47 м3*. Собственнный вес; 6 250 кг* ±4%. Грузоподъёмность; 31 750 кг*. Допустимая полная масса; 38 000 кг*. Высота седла тягача; 1 200 мм*. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: |  |
| --- | --- |

"*" – Размеры и массы указанные в предложении имеют предметный характер и могут изменяться в зависимости от спецификации продукта, технологии выполнения, употребленных компонентов и норм по которым продукт был изготовлен.

ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- конструкция изготовлена из стали повышенной прочности тип DOMEX 700 MC, дважды поддана дробеструйной обработке [очищенная металлическими шариками [гранулами] под давлением]. Шасси оцинкованное горячим способом.

- опорные ноги – технические ZASLAW,

- сцепной шкворень 2”,

- задний бампер - уклонный,

- проушина для буксировочного троса.

ОСИ, ПОДВЕСКА:

- 3 оси SAF технической грузоподьёмностью 9 000 кг каждая,

- пневматическая подвеска, укрепленая,

- механизм подъёма оси – двусторонний,

ТОРМОЗА:

- SAF дисковые.

ПНЕВМАТИКА:

- двухпроводная пневматическая тормозная система в соответствии с ECE, EBS KNORR-BREMSE 2S2M,

- розетка EBS, пневматический соединитель: жёлтый и красный, установленный под операционным помостом [консоль],

- парковочные тормоза – мембранно-пружинные энергоаккумуляторы на 2. и 3. оси,

- манометр измерения давления,

- клапан выравнивания платформы H-S,

- клапан автоматического спуска воздуха из подушек во время разгрузки.

КОЛЕСА:

- шины 385/65 R 22,5 [бренд по выбору производителя] – 6+1 шт.,

- стальные диски JANSTA.

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА:

- пол из износостойкого листового алюминия тип 5083 толщиной 7 мм,

- боковые стенки из алюминиевых профилей, толщиной 30 мм [профили: 4 мм внутенный, 2 мм внешний],

- 3 балки соединяющие боковые стенки, складывемые,

- заднее закрытие: клапо-двери 50/50, 2 ссыпа для выгрузки зерна,

- тент 680гр/м2 убирается в сторону, оборудованный в алюминиевую планку, цвет выбран Клиентом из палитры RAL,

- грузовой кузов окрашенный в цвет RAL 7035 (серый).

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

- гидралической цилиндр HYVA.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНСТАЛЯЦИЯ:

- 24V, согласно с требованиями правил дорожного движения и ECE, 2 соединительные розетки [2x7pin и 1x15pin] установленные под операционным помостом [frontbox],

- многофункциональные задние фонари,

- освещение номерного знака,

- габаритные огни,

- рабочий свет сзади – 2 LED-фонаря WESEM

- боковые габарытные огни.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- боковая защита алюминиевая в соответствии с ECE

- пластмассовый инструментальный ящик [250x250x500 mm] с оборудованием [2 ключа к колесам, предупреждающий треугольник],

- противооткатные упоры – 2 шт.,

- лебёдка запасного колеса – 1 шт,

- операционный помост с барьером установленный на раме – стальной,

- алюминиевая лестница – 1 шт.,

- бак для воды – 1 шт.,

- отличительные таблички – 2 шт.,

- пластмассовые крылья, задние с брызговиками - 6 шт.,

- маркировка транспортного средства в соответствии с 48 ECE.

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram